Итоговое задание

по инженерной графике.

Дано 14 вопросов.

В каждом вопросе дано 3 ответ.

Что надо сделать?

В каждом вопросе  выбрать один правильный ответ и пометить еготочкой , либо записать по форме:

Вопрос 1 - 3

2 - ?

3 - ?   и так далее

Вопрос № 1

Какое обозначение по ГОСТу имеет формат размером 210 x 297

А1
 А2
 А4

Вопрос № 2

Какая величина принимается за размер шрифта?

высота строчной буквы
 высота прописной буквы
 высота промежутков между строк

Вопрос № 3

На каком месте чертежа располагается основная надпись?

в левом нижнем углу
 в правом нижнем углу
 в левом верхнем углу

Вопрос № 4

На какую величину должны выступать за контур изображения осевые и центровые линии?

3...5 мм
 5...10 мм
 10....15 мм

Вопрос № 5

Чему равна высота прописной буквы шрифта №10?

10 мм
 7 мм
 5 мм

Вопрос № 6

Какое расположение формата А4 допускается ГОСТом?

вертикальное
 горизонтальное
 вертикальное и горизонтальное

Вопрос № 7

Что обозначает знак R, нанесённый перед размерным числом?

длину окружности
 диаметр полуокружности
 радиус окружности

Вопрос № 8

На каком расстоянии от края листа проводят рамку чертежа?

слева, сверху, справа и снизу - по 5 мм
 слева, сверху и снизу - по 10 мм, справа - 25 мм
 слева - 20 мм, сверху, справа и снизу - по 5 мм

Вопрос № 9

Каким типом линии выполняются осевые и центровые лиии на чертежах?

сплошной тонкой линией
 штрихпунктирной линией
 штриховой линией

Вопрос № 10

Какой из вариантов соответствует масштабу уменьшения?

М 1: 2
 М 1 : 1
 М 2 : 1

Вопрос № 11

Каково минимальное расстояние между контуром изображения и размерной линией?

5 мм
 7 мм
 10 мм

Вопрос № 12

В зависимости от толщины какой линии выбираются толщины линий чертежа?

штрихпунктирной линии
 сплошной тонкой линии
 сплошной основной толстой линии

Вопрос № 13

Каковы размеры основной надписи на учебных чертежах?

185 х 55 мм
 150 х 32 мм
 145 х 22 мм

Вопрос № 14

Каким типом линий выполняются размерные и выносные линии?

сплошной основной толстой линией
 штриховой линией
 сплошной тонкой линией